ĐỒ ÁN ĐA NGÀNH – NHÓM 3

UC-05: Tính toán Thiết kế Chi tiết Máy

0. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO TỪ UC4 (Pre-conditions)

UC5 KHÔNG có input thủ công từ người dùng. Toàn bộ dữ liệu đầu vào được lấy từ CSDL dựa trên project_id hiện tại.

| Biến số | Tên đại lượng | Đơn vị | Nguồn (bảng DB) |
| --- | --- | --- | --- |
| P_brc | Công suất trục I | kW | kinematic_results.P_brc |
| P_brt | Công suất trục II | kW | kinematic_results.P_brt |
| P_x | Công suất trục III | kW | kinematic_results.P_x |
| n1 | Số vòng quay trục I | vg/ph | kinematic_results.n1 |
| n2 | Số vòng quay trục II | vg/ph | kinematic_results.n2 |
| n3 | Số vòng quay trục III | vg/ph | kinematic_results.n3 |
| T_brc | Moment xoắn trục I | N·mm | kinematic_results.T_brc |
| T_brt | Moment xoắn trục II | N·mm | kinematic_results.T_brt |
| T_x | Moment xoắn trục III | N·mm | kinematic_results.T_x |
| u1 | Tỉ số truyền bánh răng côn | — | kinematic_results.u1 |
| u2 | Tỉ số truyền bánh răng trụ | — | kinematic_results.u2 |
| u_x | Tỉ số truyền bộ truyền xích | — | kinematic_results.u_x |
| L_h | Thời gian phục vụ (giờ) | giờ | kinematic_results.L_h |

THỨ TỰ THỰC THI BẮT BUỘC (Data Flow)

⚑ Các module PHẢI chạy theo đúng thứ tự sau. Module sau phụ thuộc output của module trước.

| Thứ tự | Module | Output bắt buộc trước khi tiếp tục |
| --- | --- | --- |
| ① A, B, C | Bộ truyền & Bánh răng | Ft, Fr, Fa từ bánh răng côn & trụ; Fr xích → input Module D |
| ② D.1–D.3 | Sơ bộ trục + Biểu đồ | d_sb, M_j tại mọi tiết diện → input D.4 |
| ③ D.4 | Đường kính chính xác | d_tc tại mỗi tiết diện → input E (then) và F (ổ lăn) |
| ④ E, F | Kiểm nghiệm | σ_d, τ_c (then), C_d (ổ lăn) — cuối cùng |

MODULE A – Bộ truyền xích ống con lăn  (Trục III → Thùng trộn)

A.1  API Contract

Request Payload (từ UC4):

| Trường JSON | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| P_x | Float | Công suất trục III (kW) |
| n3 | Float | Số vòng quay trục III (vg/ph) |
| u_x | Float | Tỉ số truyền bộ truyền xích |
| L_h | Integer | Thời gian phục vụ (giờ) |

Response Payload (lưu DB + trả FE):

| Trường JSON | Kiểu | Giá trị mẫu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| z1 | Int | 23 | Số răng đĩa dẫn |
| z2 | Int | 66 | Số răng đĩa bị dẫn |
| p_mm | Float | 31.75 | Bước xích (mm) |
| x_links | Int | 106 | Số mắt xích (chẵn) |
| a_mm | Float | 948.65 | Khoảng cách trục chính xác (mm) |
| v_ms | Float | 2.62 | Vận tốc xích (m/s) |
| s_safety | Float | 25.0 | Hệ số an toàn |
| sigma_H_MPa | Float | 507.9 | Ứng suất tiếp xúc (MPa) |
| Fr_N | Float | 3150.7 | Lực tác dụng lên trục (N) |
| check_s_pass | Bool | true | s ≥ [s]: đạt/không đạt |
| check_H_pass | Bool | true | σ_H ≤ 600 MPa: đạt/không đạt |

A.2  Database Dependencies

| Bảng DB | Truy vấn (SELECT) | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| chain_params | WHERE p = {p_chon} → Q, q, A, [s] | Tải phá hủy Q, khối lượng q, diện tích A, hệ số an toàn cho phép [s] |
| kinematic_results | WHERE project_id = {id} | Lấy P_x, n3, u_x, L_h |

A.3  Step-by-Step Logic (Pseudo-code)

| Bước | Phép tính / Điều kiện | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | z1 = 29 - 2 * u_x → làm tròn xuống số lẻ gần nhất ≥ 17 | răng | Kết quả mẫu: z1=23 |
| A2 | z2 = round(u_x * z1) (z2 ≤ 120) | răng | Kết quả mẫu: z2=66 |
| A3 | u_x_tt = z2 / z1 | — | Tỉ số truyền thực tế |
| A4 | k_z = 25 / z1 | — | Hệ số số răng |
| A5 | k_n = 200 / n3 (n01=200 vg/ph là hằng số) | — | Hệ số số vòng quay |
| A6 | k = k0 * ka * kdc * kd * kc * kb với: k0=1, ka=1, kdc=1, kd=1.3, kc=1, kb=1.25 | — | k mẫu ≈ 2.11 |
| A7 | Pt = P_x * k / (k_z * k_n) | kW | Công suất tính toán; mẫu ≈ 39.25 kW |
| A8 | SELECT p FROM chain_params WHERE [P] >= Pt AND n_ref = 200 ORDER BY p ASC LIMIT 1 | mm | Chọn p tiêu chuẩn nhỏ nhất thỏa mãn |
| A9 | a_sb = 40 * p | mm | Khoảng cách trục sơ bộ |
| A10 | x = 2*a_sb/p + (z1+z2)/2 + (z2-z1)^2 * p / (4 * PI^2 * a_sb) | mắt | Làm tròn lên số chẵn |
| A11 | a_star = p/4 * (x - (z1+z2)/2 + SQRT((x-(z1+z2)/2)^2 - 2*((z2-z1)/PI)^2)) | mm | Khoảng cách chính xác |
| A12 | a = a_star - 0.003 * a_star | mm | Giảm 0.3% để tránh quá căng |
| A13 | v = z1 * p * n3 / 60000 | m/s | Vận tốc xích; mẫu ≈ 2.62 m/s |
| A14 | i = z1 * n3 / (60 * x) IF i > [i_max]: WARNING | 1/s | Kiểm tra số va đập |
| A15 | Ft = 1000 * P_x / v | N | Lực vòng |
| A16 | q = SELECT q FROM chain_params WHERE p = {p_chon} | kg/m | Khối lượng 1m xích |
| A17 | Fv = q * v^2 | N | Lực ly tâm |
| A18 | F0 = 9.81 * 6 * q * a / 1000 (kf=6: trục nằm ngang) | N | Lực căng nhánh chùng |
| A19 | Q = SELECT Q FROM chain_params WHERE p = {p_chon} | kN | Tải phá hủy |
| A20 | s = Q*1000 / (1.2 * Ft + F0 + Fv) | — | Hệ số an toàn; mẫu ≈ 25.0 |
| A21 | s_allow = SELECT [s] FROM chain_params WHERE p = {p_chon} | — | [s] mẫu ≈ 8.5 |
| A22 | IF s >= s_allow: check_s_pass = true ELSE: check_s_pass = false → EF1 | — |  |
| A23 | A_area = SELECT A FROM chain_params WHERE p = {p_chon} | mm² | Diện tích chiếu mắt xích |
| A24 | Fvd = 13e-7 * n3 * p^3 * 3.8 (m=3.8 kg/m cho p=31.75, tra bảng) | N | Lực va đập |
| A25 | sigma_H = 0.47 * SQRT(0.44 * (Ft*1.2 + Fvd) / (A_area * 3.8)) | MPa | Ứng suất tiếp xúc; mẫu ≈ 507.9 MPa |
| A26 | IF sigma_H <= 600: check_H_pass = true ELSE: check_H_pass = false → EF1 | — | [σ_H]=600 MPa thép tôi |
| A27 | Fr = 1.15 * Ft | N | Lực lên trục (kx=1.15 nằm ngang); mẫu ≈ 3150.7 N |

A.4  Unit Test Data (từ file Excel)

Input mẫu:  P_x = 7.215 kW  |  n3 = 225.06 vg/ph  |  u_x = 2.873  |  L_h = 48000 h

| Biến output | Giá trị kỳ vọng | Điều kiện kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| z1 | 23 |  |
| z2 | 66 |  |
| p_mm | 31.75 |  |
| x_links | 106 | Số chẵn |
| a_mm | 948.65 |  |
| v_ms | 2.62 |  |
| s_safety | 25.0 | s ≥ 8.5 ✓ |
| sigma_H_MPa | 507.9 | ≤ 600 MPa ✓ |
| Fr_N | 3150.7 |  |

MODULE B – Bánh răng côn cấp nhanh  (Trục I → II)

B.1  API Contract

Request Payload:

| Trường | Kiểu | Mô tả / Nguồn |
| --- | --- | --- |
| T_brc | Float | Moment xoắn trục I (N·mm) — từ UC4 |
| n1 | Float | Số vòng quay trục I (vg/ph) — từ UC4 |
| u1 | Float | Tỉ số truyền cấp nhanh — từ UC4 |
| L_h | Int | Thời gian phục vụ giờ — từ UC4 |
| HB1 | Int | Độ cứng bánh dẫn (mặc định 250) — từ material_grades |
| HB2 | Int | Độ cứng bánh bị dẫn (mặc định 230) — từ material_grades |

Response Payload (lưu DB + trả FE):

| Trường JSON | Kiểu | Giá trị mẫu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| sigma_H_allow_MPa | Float | 481.82 | Ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa) |
| Re_mm | Float | 111.95 | Chiều dài côn ngoài (mm) |
| b_mm | Float | 28.5 | Chiều rộng vành răng (mm) |
| m_e_mm | Float | 2.5 | Mô đun ngoài tiêu chuẩn (mm) |
| z1_gear | Int | 16 | Số răng bánh nhỏ |
| z2_gear | Int | 55 | Số răng bánh lớn |
| d_m1_mm | Float | 54.53 | Đường kính trung bình bánh nhỏ (mm) |
| d_m2_mm | Float | 187.57 | Đường kính trung bình bánh lớn (mm) |
| Ft1_N | Float | 943.5 | Lực vòng (N) — output sang Module D |
| Fr1_N | Float | 329.8 | Lực hướng tâm (N) |
| Fa1_N | Float | 95.9 | Lực dọc trục (N) |
| check_H_pass | Bool | true | σ_H ≤ [σ_H] |
| check_F_pass | Bool | true | σ_F ≤ [σ_F] |

B.2  Database Dependencies

| Bảng DB | Truy vấn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| material_grades | WHERE grade_name = 'C40XH' | σ_b, HB, σ_Hlim = 2*HB+70, σ_Flim = 1.8*HB |
| standard_modules | ORDER BY value ASC | Chọn m_e tiêu chuẩn ≥ m_tính |
| kinematic_results | WHERE project_id = {id} | T_brc, n1, u1, L_h |

B.3  Step-by-Step Logic

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | N_HO = 30 * HB^2.4 (tính cho cả HB1 và HB2) | chu kỳ |  |
| B2 | N_HE = 60 * 1 * n * L_h (c=1 lần ăn khớp/vòng) | chu kỳ | Tính cho n1 và n2 |
| B3 | IF N_HE >= N_HO: K_HL = 1 ELSE: K_HL = (N_HO/N_HE)^(1/6) | — |  |
| B4 | sigma_Hlim = 2 * HB + 70 (cho cả bánh 1 và bánh 2) | MPa | Mẫu: HB1=250 → 570; HB2=230 → 530 |
| B5 | sigma_H_allow_i = sigma_Hlim_i * K_HL_i / 1.1 (S_H=1.1) | MPa | Mẫu: 518.18 và 481.82 |
| B6 | sigma_H_allow = MIN(sigma_H_allow_1, sigma_H_allow_2) | MPa | Bánh côn lấy min; mẫu=481.82 |
| B7 | sigma_Flim = 1.8 * HB | MPa | Mẫu: 450, 414 |
| B8 | sigma_F_allow_i = sigma_Flim_i * 1 * K_FL_i / 1.75 (K_FC=1, S_F=1.75) | MPa |  |
| B9 | K_be = 0.25 (hằng số, hoặc lấy từ config) | — |  |
| B10 | K_Hbeta = 1.13 (bảng 6.21, HB≤350 — hằng số) | — |  |
| B11 | Re = 50 * SQRT(u1^2+1) * CBRT(T_BRC * K_Hbeta / (sigma_H_allow^2 * u1 * K_be * (1-K_be)^2)) | mm | K_R=50; mẫu ≈ 111.95 |
| B12 | b = K_be * Re → làm tròn nguyên | mm | Mẫu ≈ 28.5 |
| B13 | z1_gear = 16 (bảng 6.22, u≈3.45 → z1=16) | răng | Hằng số tra bảng theo u1 |
| B14 | z2_gear = ROUND(u1 * z1_gear) | răng | Mẫu: 55 |
| B15 | delta1 = ATAN(z1_gear / z2_gear) (radian) | rad | Góc côn chia bánh nhỏ |
| B16 | delta2 = PI/2 - delta1 | rad |  |
| B17 | m_tm_calc = 2*Re*(1-0.5*K_be) / (SQRT(u1^2+1) * z1_gear) | mm |  |
| B18 | m_e_calc = m_tm_calc / (1 - 0.5*K_be) | mm |  |
| B19 | m_e = SELECT value FROM standard_modules WHERE value >= m_e_calc ORDER BY value ASC LIMIT 1 | mm | Mẫu: 2.5 mm |
| B20 | m_tm = m_e * (1 - 0.5 * K_be) | mm | Mô đun trung bình sau khi chọn tc |
| B21 | d_m1 = m_tm * z1_gear; d_m2 = m_tm * z2_gear | mm | Mẫu: 54.53, 187.57 |
| B22 | v = PI * d_m1 * n1 / 60000 | m/s | Vận tốc vòng; mẫu ≈ 8.38 |
| B23 | IF v <= 3: cap_cx=9 ELIF v<=6: cap_cx=8 ELSE: cap_cx=7 | — | Cấp chính xác → tra K_Hv |
| B24 | Ft1 = 2*T_brc / d_m1 | N | Lực vòng; mẫu ≈ 943.5 |
| B25 | Fr1 = Ft1 * TAN(0.349) * COS(delta1) (α=20°=0.349 rad) | N | Mẫu ≈ 329.8 |
| B26 | Fa1 = Ft1 * TAN(0.349) * SIN(delta1) | N | Mẫu ≈ 95.9 |
| B27 | K_H = K_Hbeta * K_Hv * 1 (K_Hα=1 răng thẳng; K_Hv tra bảng theo cấp cx và v) | — |  |
| B28 | epsilon_a = 1.88 - 3.2*(1/z1_gear + 1/z2_gear) | — |  |
| B29 | Z_epsilon = SQRT(1 / epsilon_a) | — |  |
| B30 | sigma_H_check = 274 * 1.76 * Z_epsilon * SQRT(2*T_BRC*K_H*(u1^2+1) / (0.85*b*d_m1^2*u1)) | MPa | ZM=274, ZH=1.76 |
| B31 | IF sigma_H_check <= sigma_H_allow: check_H_pass=true ELSE: check_H_pass=false → EF1 | — |  |
| B32 | Y_F1 = lookup(z_v1=z1/COS(delta1)) qua bảng 6.18 | — | z_v: số răng tương đương |
| B33 | K_F = 1.25 * K_Fv * 1 (K_Fbeta=1.25; K_Fα=1 răng thẳng) | — |  |
| B34 | Y_epsilon = 1 / epsilon_a | — |  |
| B35 | sigma_F1 = 2 * T_brc * K_F * Y_F1 * Y_epsilon / (0.85 * b * d_m1 * m_tm) | MPa |  |
| B36 | sigma_F2 = sigma_F1 * Y_F2 / Y_F1 | MPa | Y_F2: tra bảng theo z_v2 |
| B37 | IF sigma_F1<=sigma_F_allow_1 AND sigma_F2<=sigma_F_allow_2: check_F_pass=true ELSE: false → EF1 | — |  |

B.4  Unit Test Data

Input mẫu:  T_brc = 25722.83 N·mm  |  n1 = 2935 vg/ph  |  u1 = 3.44  |  HB1 = 250  |  HB2 = 230  |  L_h = 48000 h

| Biến output | Giá trị kỳ vọng | Điều kiện / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| sigma_H_allow_MPa | 481.82 | min(518.18, 481.82) |
| Re_mm | ≈ 103.44 | Xấp xỉ (phụ thuộc K_be) |
| b_mm | ≈ 25–28 | = K_be * Re |
| m_e_mm | 2.5 | Tiêu chuẩn |
| z1_gear | 16 |  |
| z2_gear | 55 | = ROUND(3.44 * 16) |
| d_m1_mm | 54.53 | = 2.181 * 25 |
| d_m2_mm | 187.57 |  |
| Ft1_N | 943.5 |  |
| Fr1_N | 329.8 |  |
| Fa1_N | 95.9 |  |
| check_H_pass | true | σ_H ≤ 481.82 MPa ✓ |
| check_F_pass | true | ✓ |

MODULE C – Bánh răng trụ cấp chậm  (Trục II → III)

C.1  API Contract

Request Payload:

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| T_BRT | Float | Moment xoắn trục II (N·mm) — từ UC4 |
| n2 | Float | Số vòng quay trục II (vg/ph) — từ UC4 |
| u2 | Float | Tỉ số truyền cấp chậm — từ UC4 |
| L_h | Int | Thời gian phục vụ (giờ) |
| HB1 | Int | Độ cứng bánh dẫn (mặc định 260) — từ material_grades |
| HB2 | Int | Độ cứng bánh bị dẫn (mặc định 230) |

Response Payload:

| Trường JSON | Kiểu | Giá trị mẫu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| a_w_mm | Float | 160 | Khoảng cách trục tiêu chuẩn (mm) |
| m_tc_mm | Float | 2.5 | Mô đun tiêu chuẩn (mm) |
| z1_gear | Int | 25 | Số răng bánh dẫn |
| z2_gear | Int | 99 | Số răng bánh bị dẫn |
| b_w_mm | Float | 50.4 | Chiều rộng vành răng (mm) |
| d1_mm | Float | 62.5 | Đường kính vòng chia bánh dẫn (mm) |
| d2_mm | Float | 247.5 | Đường kính vòng chia bánh bị dẫn (mm) |
| Ft2_N | Float | 2699 | Lực vòng trục II (N) |
| Fr2_N | Float | 1164 | Lực hướng tâm (N) |
| Fa2_N | Float | 0 | Lực dọc trục = 0 (răng thẳng) |
| check_H_pass | Bool | true | σ_H ≤ [σ_H] |
| check_F_pass | Bool | true | σ_F ≤ [σ_F] |

C.2  Database Dependencies

| Bảng DB | Truy vấn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| material_grades | WHERE grade_name IN ('40X', 'C40XH') | HB, σ_Hlim, σ_Flim |
| standard_modules | ORDER BY value ASC | Chọn m tiêu chuẩn |
| standard_center_distances | WHERE value >= a_calc ORDER BY value ASC | Dãy: 140,150,160,170,180... |

C.3  Step-by-Step Logic

⚑ Phần tính ứng suất cho phép (C1–C8) giống hệt Module B (B1–B8), chỉ thay n1→n2 cho bánh dẫn, n2→n3 cho bánh bị dẫn, HB theo vật liệu mới.

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| C1–C8 | → Tính sigma_H_allow và sigma_F_allow giống Module B, thay: n→n2/n3, HB→260/230 | MPa | Mẫu: [σ_H]=481.82, [σ_F1]=267.43, [σ_F2]=236.57 |
| C9 | K_Hbeta = 1.05 (bảng 6.7, ψ_ba=0.315, K_be≈0.5 trục giữa) | — |  |
| C10 | a_w_calc = 49.5 * (u2+1) * CBRT(T_BRT * K_Hbeta / (sigma_H_allow^2 * u2 * 0.315)) | mm | K_a=49.5 (răng thẳng), ψ_ba=0.315; mẫu ≈ 165.7 |
| C11 | a_w = SELECT value FROM standard_center_distances WHERE value >= a_w_calc LIMIT 1 | mm | Mẫu: chọn 160 mm |
| C12 | m_calc = 0.01 * a_w (lấy cận dưới → 0.01÷0.02) | mm |  |
| C13 | m_tc = SELECT value FROM standard_modules WHERE value >= m_calc LIMIT 1 | mm | Mẫu: 2.5 mm |
| C14 | z1_gear = FLOOR(2*a_w / (m_tc*(u2+1))) IF z1_gear < 17: z1_gear = 17 | răng | Mẫu: 25 |
| C15 | z2_gear = ROUND(u2 * z1_gear) | răng | Mẫu: 99 (= 3.96 * 25) |
| C16 | u_tt = z2_gear / z1_gear IF ABS(u_tt-u2)/u2 > 0.04: WARNING sai lệch TS truyền > 4% | — |  |
| C17 | a_w = m_tc * (z1_gear + z2_gear) / 2 | mm | Khoảng cách trục thực sau làm tròn z |
| C18 | d1 = m_tc * z1_gear; d2 = m_tc * z2_gear | mm | Mẫu: 62.5, 247.5 |
| C19 | d_a1 = d1 + 2*m_tc; d_a2 = d2 + 2*m_tc | mm | Đường kính vòng đỉnh |
| C20 | d_f1 = d1 - 2.5*m_tc; d_f2 = d2 - 2.5*m_tc | mm | Đường kính vòng đáy |
| C21 | b_w = 0.315 * a_w | mm | Mẫu ≈ 50.4 |
| C22 | Ft2 = 2*T_BRT / d1 | N | Lực vòng; mẫu ≈ 2699 |
| C23 | v = PI * d1 * n2 / 60000 | m/s | Mẫu ≈ 2.86 |
| C24 | epsilon_a = 1.88 - 3.2*(1/z1_gear + 1/z2_gear) | — | β=0 (răng thẳng) |
| C25 | K_H = K_Hbeta * K_Hv * 1 (K_Hα=1) | — | K_Hv tra bảng theo cấp cx và v |
| C26 | Z_epsilon = SQRT(1/epsilon_a); Z_H=1.76; Z_M=274 | — |  |
| C27 | sigma_H_check = 274*1.76*Z_epsilon * SQRT(2*T_BRT*K_H*(u2+1) / (b_w*d1^2*u2)) | MPa |  |
| C28 | IF sigma_H_check <= sigma_H_allow: check_H_pass=true ELSE: check_H_pass=false → EF1 | — |  |
| C29 | Y_F1 = lookup(z1_gear) qua bảng 6.18 (răng thẳng z_v = z) | — |  |
| C30 | K_F = K_Fbeta * K_Fv * 1; Y_epsilon = 1/epsilon_a | — | K_Fbeta=1.12 |
| C31 | sigma_F1 = 2*T_BRT*Y_F1*Y_epsilon*K_F / (b_w*d1*m_tc) | MPa |  |
| C32 | sigma_F2 = sigma_F1 * Y_F2 / Y_F1 | MPa |  |
| C33 | IF check: check_F_pass=true ELSE: false → EF1 | — |  |
| C34 | Fr2 = Ft2 * TAN(0.349) (α=20°); Fa2 = 0 | N | Mẫu: Fr2≈1164, Fa2=0 |

C.4  Unit Test Data

Input mẫu:  T_brt = 84097.59 N·mm  |  n2 = 853.2 vg/ph  |  u2 = 3.96  |  HB1 = 260  |  HB2 = 230  |  L_h = 48000 h

| Biến | Kỳ vọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| a_w_mm | 160 | Tiêu chuẩn |
| m_tc_mm | 2.5 |  |
| z1_gear | 25 |  |
| z2_gear | 99 |  |
| b_w_mm | 50.4 | = 0.315*160 |
| d1_mm | 62.5 |  |
| d2_mm | 247.5 |  |
| Ft2_N | 2699 |  |
| Fr2_N | 1164 |  |
| Fa2_N | 0 | Bánh thẳng |

MODULE D – Thiết kế Trục  (I, II, III)

D.1  API Contract

Request Payload:

| Trường | Kiểu | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| T_brc, T_brt, T_x | Float[] | Moment xoắn từ UC4 |
| n1, n2, n3 | Float[] | Số vòng quay từ UC4 |
| Ft1, Fr1, Fa1 | Float[] | Lực từ Module B (bánh côn) |
| Ft2, Fr2, Fa2 | Float[] | Lực từ Module C (bánh trụ) |
| Fr_chain | Float | Lực xích từ Module A |
| d_m1, d1_spur | Float | Đường kính trung bình / chia từ B, C |

Response Payload (mỗi trục):

| Trường JSON | Kiểu | Mẫu (Trục I) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| d_sb_mm | Float | 20.47 | Đường kính sơ bộ (mm) |
| d_tc_mm[] | Int[] | [17,20,20,17] | d tiêu chuẩn tại mỗi tiết diện (mm) |
| L_span_mm[] | Float[] | [113.8, 28.5] | Khoảng cách gối đỡ (mm) |
| M_j_Nmm[] | Float[] | [0, 49298, ...] | Moment uốn tổng tại các tiết diện |
| check_fatigue_pass | Bool | true | s ≥ 1.5 tại mọi tiết diện |
| check_overload_pass | Bool | true | Kiểm nghiệm quá tải đạt |

D.2  Database Dependencies

| Bảng DB | Mục đích |
| --- | --- |
| shaft_allowable_stress | Tra [σ] theo d_sb và σ_b (bảng 10.5): mẫu [σ]=67 MPa với C45 d≈25mm |
| key_dimensions | Tra b, h, T_brc theo d để trừ đi khi tính W_j, W_0j |
| standard_shaft_diameters | Dãy tiêu chuẩn: 17,20,25,30,32,35,40,45,50,55,60... để làm tròn d_sb |
| Kx_Kσ_coefficients | Tra K_σ, ε_σ, β theo loại lắp ghép và đường kính (bảng 10.10–10.12) |

D.3  Step-by-Step Logic

D.3.1  Tính sơ bộ đường kính:

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | tau_allow = 15 (hằng số; MPa — thép C45 chịu T) | MPa | Có thể cấu hình |
| D2 | d_sb = CBRT(16*T / (PI * tau_allow)) (tính cho T_BRC, T_BRT, T_X) | mm | Mẫu: T_BRC→20.47, T_BRT→35.x, T_X→45.x |
| D3 | d_tc = SELECT value FROM standard_shaft_diameters WHERE value >= d_sb LIMIT 1 | mm | Mẫu T_BRC: 25; T_BRT: 35; T_X: 45 |
| D4 | b_0 = lookup(d_tc) từ bảng 10.2 (VD: d=25→b0=17, d=35→b0=21, d=45→b0=25) | mm | Chiều rộng ổ lăn sơ bộ |

D.3.2  Khoảng cách gối đỡ (k1=10, k2=8, k3=16, h_n=18 mm — hằng số):

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| D5 | l_12 = 0.5*(b_0 + l_brc + 10 + 8) (l_brc = chiều rộng bánh răng côn = b từ Module B) | mm | Trục I mẫu: ≈69 |
| D6 | l_13 = 16 + 18 + 0.5*(b_0 + b_nt) (b_nt=chiều dài mayo khớp nối; sơ bộ b_nt=1.5*d_tc) | mm |  |
| D7 | l_span = l_12 + l_13 (khoảng cách giữa 2 ổ) | mm | Gán cho từng trục |

D.3.3  Phản lực gối và biểu đồ moment (áp dụng cân bằng tĩnh học):

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| D8 | // Mặt phẳng xOz: ΣM_A_x = 0 → giải R_Bx ΣF_x = 0 → giải R_Ax | N | Lực theo trục x |
| D9 | // Mặt phẳng yOz: ΣM_A_y = 0 → giải R_By ΣF_y = 0 → giải R_Ay | N | Lực theo trục y |
| D10 | M_x[j] = tích phân lực cắt theo x tại tiết diện j | N·mm |  |
| D11 | M_y[j] = tích phân lực cắt theo y tại tiết diện j | N·mm |  |
| D12 | M_j = SQRT(M_x[j]^2 + M_y[j]^2) | N·mm | Moment uốn tổng |

D.3.4  Đường kính chính xác và kiểm nghiệm mỏi:

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| D13 | sigma_allow = SELECT value FROM shaft_allowable_stress WHERE d_range INCLUDES d_sb AND sigma_b = 750 | MPa | Mẫu: 67 MPa |
| D14 | M_td[j] = SQRT(M_j^2 + 0.75 * T^2) | N·mm | Moment tương đương |
| D15 | d_j = CBRT(M_td[j] / (0.1 * sigma_allow)) | mm |  |
| D16 | d_tc[j] = SELECT FROM standard_shaft_diameters WHERE value >= MAX(d_j, d_sb) | mm | Nếu có then: tăng 5–10% |
| D17 | // Kiểm nghiệm mỏi tại tiết diện nguy hiểm: sigma_-1 = 0.436 * 750 = 327 MPa tau_-1 = 0.58 * 327 = 189.7 MPa | MPa | Vật liệu C45 |
| D18 | W_j = PI*d^3/32 - b*T_brc*(d-T_brc)^2/(2*d) (nếu có rãnh then) | mm³ | Moment cản uốn |
| D19 | W0_j = PI*d^3/16 - b*T_brc*(d-T_brc)^2/(2*d) (nếu có rãnh then) | mm³ | Moment cản xoắn |
| D20 | sigma_a = M_j / W_j; tau_a = T / (2*W0_j) | MPa | Biên độ ứng suất |
| D21 | K_sigmaD = (K_sigma/eps_sigma + K_x - 1) / beta_sigma (tra bảng 10.10–10.12 theo d và loại lắp) | — |  |
| D22 | s_sigma = sigma_-1 / (K_sigmaD * sigma_a) s_tau = tau_-1 / (K_tauD * tau_a + 0.1*tau_a) | — |  |
| D23 | s = s_sigma * s_tau / SQRT(s_sigma^2 + s_tau^2) | — | Hệ số an toàn |
| D24 | IF s >= 1.5: check_fatigue_pass=true ELSE: false → EF1 | — | Thường chọn [s]=2.5 |

D.4  Unit Test Data

Input mẫu — Trục I:  T_BRC = 25722.83 N·mm  |  Ft1=943.5N, Fr1=329.8N, Fa1=95.9N  |  sigma_b=750 MPa

| Biến | Kỳ vọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| d_sb_mm (T_BRC) | 20.47 | τ=15 MPa |
| d_tc (Trục I) | 25 | Tiêu chuẩn |
| d_tc (Trục II) | 35 |  |
| d_tc (Trục III) | 45 |  |
| M_j tại B (Trục I) | 49298 N·mm | Tiết diện lắp bánh răng |
| sigma_allow | 67 MPa | C45, d≈25 |

MODULE E – Chọn và kiểm nghiệm Then

E.1  API Contract

Request & Response:

| Trường | Hướng | Kiểu | Mẫu / Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| d_tc | → Request | Float | Đường kính tại vị trí lắp (từ Module D) |
| T_at_pos | → Request | Float | Moment xoắn tại vị trí đó (từ UC4) |
| l_mayo | → Request | Float | Chiều dài mayo chi tiết (mm) |
| b, h, T_brc, T_brt | ← Response | Int[] | Kích thước then từ DB (mm) |
| l_t_mm | ← Response | Float | Chiều dài then tiêu chuẩn (mm) |
| sigma_d_MPa | ← Response | Float | Ứng suất dập (MPa); mẫu: 50.4 |
| tau_c_MPa | ← Response | Float | Ứng suất cắt (MPa); mẫu: 12.6 |
| check_key_pass | ← Response | Bool | σ_d≤100 AND τ_c≤60 |

E.2  Step-by-Step Logic

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | SELECT b, h, T_brc, T_brt FROM key_dimensions WHERE d_min <= d_tc AND d_tc <= d_max LIMIT 1 | mm | VD: d=17→b=8,h=6,T_brc=4 |
| E2 | l_t_calc = 0.85 * l_mayo | mm |  |
| E3 | l_t = SELECT value FROM standard_key_lengths WHERE value >= l_t_calc LIMIT 1 | mm | Dãy: 10,12,14,16,18,20,22,25,28,32... |
| E4 | sigma_d = 2 * T_at_pos / (d_tc * l_t * (h - T_brc)) | MPa | Mẫu: 50.4 MPa |
| E5 | tau_c = 2 * T_at_pos / (d_tc * l_t * b) | MPa | Mẫu: 12.6 MPa |
| E6 | check_key_pass = (sigma_d <= 100) AND (tau_c <= 60) | — |  |

E.3  Unit Test Data

Input mẫu — Trục I, lắp khớp nối:  d=17mm  |  T=25722.83 N·mm  |  l_mayo=25mm

| Biến | Kỳ vọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| b | 8 mm |  |
| h | 6 mm |  |
| T_brc | 4 mm |  |
| l_t | 30 mm | ≥ 0.85*25=21.25 |
| sigma_d | 50.4 MPa | ≤ 100 ✓ |
| tau_c | 12.6 MPa | ≤ 60 ✓ |
| check_key_pass | true |  |

MODULE F – Chọn và kiểm nghiệm Ổ lăn

F.1  API Contract

Request & Response:

| Trường | Hướng | Kiểu | Mẫu / Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| d_tc | → Request | Float | Đường kính chỗ lắp ổ (mm) |
| F_rA, F_rB | → Request | Float | Phản lực hướng tâm tại 2 gối (từ D) |
| F_a_external | → Request | Float | Lực dọc trục ngoài (từ B hoặc C) |
| n_shaft | → Request | Float | Số vòng quay trục (vg/ph) |
| L_h | → Request | Int | Giờ phục vụ |
| bearing_code | ← Response | String | Ký hiệu ổ chọn; mẫu: '7305' |
| C_catalog_kN | ← Response | Float | Khả năng tải động tra catalog (kN) |
| C_d_kN | ← Response | Float | Tải động tính toán (kN); mẫu: 18.96 |
| check_bearing_pass | ← Response | Bool | C_d ≤ C_catalog AND Q_t ≤ C0 |

F.2  Database Dependencies

| Bảng DB | Truy vấn |
| --- | --- |
| bearing_catalog | SELECT * FROM bearing_catalog WHERE d = d_tc AND type = 'tapered' ORDER BY C ASC (ổ đũa côn GOST 333-71) |
| bearing_catalog | Sau khi tính C_d: SELECT * WHERE C >= C_d AND d = d_tc ORDER BY C ASC LIMIT 1 |

F.3  Step-by-Step Logic

| Bước | Phép tính | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | bearing_init = SELECT TOP 1 FROM bearing_catalog WHERE d = d_tc AND type='tapered' | — | Lấy ổ sơ bộ → tra e, Y, α, C0 |
| F2 | e = bearing_init.e (hệ số kiểm tra lực dọc, bảng 11.4) | — |  |
| F3 | F_s_A = 0.83 * e * F_rA; F_s_B = 0.83 * e * F_rB | N | Lực dọc trục nội sinh |
| F4 | // Tra bảng 11.5 [1] — 8 trường hợp để xác định F_aA và F_aB // Trường hợp thường gặp: IF F_a_external >= F_s_B - F_s_A: F_aA = F_s_A; F_aB = F_s_A + F_a_external ELSE: F_aA = F_s_B - F_a_external; F_aB = F_s_B | N | Tham khảo TL[1] trang ~223 |
| F5 | // Gối A: ratio_A = F_aA / (1.0 * F_rA) (V=1: vòng trong quay) IF ratio_A <= e: X_A=1, Y_A=0 ELSE: X_A=0.4, Y_A=bearing.Y | — |  |
| F6 | Q_A = (X_A * 1.0 * F_rA + Y_A * F_aA) * 1.0 * 1.0 (k_t=1, k_d=1) | N | Tải quy ước gối A |
| F7 | Q_B = tương tự F5, F6 cho gối B | N |  |
| F8 | Q = MAX(Q_A, Q_B) (chọn gối chịu tải lớn hơn để kiểm nghiệm) | N |  |
| F9 | L_Mvong = 60 * n_shaft * L_h / 1e6 | triệu vòng | Mẫu Trục I B: 3522 |
| F10 | C_d = Q * L_Mvong^(1/3.333) (m=10/3 cho ổ đũa) | kN | Mẫu: 18.96 kN |
| F11 | bearing_final = SELECT FROM bearing_catalog WHERE C >= C_d AND d = d_tc ORDER BY C ASC LIMIT 1 | — | Mẫu: ổ 7305, C=22 kN |
| F12 | check_bearing_pass = (C_d <= bearing_final.C) | — |  |
| F13 | Q_t = 0.5 * F_rA + 0.22 * COT(bearing_final.alpha) * F_aA | kN | Kiểm tải tĩnh; X0=0.5, Y0=0.22/tan(α) |
| F14 | check_static_pass = (Q_t <= bearing_final.C0) | — |  |

F.4  Unit Test Data

Input mẫu — Trục I, gối B:  F_rB = 1636 N  |  F_aB = 0  |  n = 2935 vg/ph  |  L_h = 48000 h

| Biến | Kỳ vọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Q (N) | 1636 | F_aB=0 → X=1, Y=0 |
| L_Mvong | 8445.6 triệu vòng | 60*2935*48000/1e6 |
| C_d_kN | 18.96 |  |
| bearing_code | 7305 | C=22 kN ≥ 18.96 ✓ |
| check_bearing_pass | true |  |

XỬ LÝ EXCEPTION (EF – Error Flows)

| Mã lỗi | Ngữ cảnh | Điều kiện kích hoạt | HTTP / Thông báo trả về |
| --- | --- | --- | --- |
| EF1 | Mọi module | check_*_pass = false tại bất kỳ bước kiểm nghiệm nào | HTTP 422: { error: 'STRENGTH_FAIL', detail: 'Chi tiết [X] không đạt điều kiện bền.' } |
| EF2 | Module D | Thiếu F từ Module A/B/C (null hoặc 0) | HTTP 400: { error: 'MISSING_FORCE_DATA', detail: 'Vui lòng hoàn thành Module A/B/C trước.' } |
| EF3 | Module C | ABS(u_tt - u2)/u2 > 0.04 | HTTP 200 + warning: { warning: 'RATIO_DEVIATION', value: X% } |
| EF4 | Module F | Không tìm thấy ổ trong catalog có C >= C_d | HTTP 422: { error: 'BEARING_NOT_FOUND', detail: 'Cần Admin thêm ổ cỡ lớn hơn vào catalog.' } |
| EF5 | Mọi module | Lỗi kết nối DB khi tra bảng | HTTP 503: { error: 'DB_QUERY_FAIL', detail: 'Lỗi tra bảng thông số. Thử lại sau.' } |

TỔNG HỢP BẢNG DATABASE CẦN CÓ

| Tên bảng | Các cột chính | Dùng bởi Module |
| --- | --- | --- |
| material_grades | grade_name, HB, sigma_b, sigma_ch, sigma_Hlim, sigma_Flim | B, C, D |
| standard_modules | value FLOAT (1,1.25,1.5,2,2.5,3,4,5,6) | B, C |
| standard_center_distances | value INT (140,150,160,170,180,...) | C |
| standard_shaft_diameters | value INT (17,20,25,30,32,35,40,45,50,...) | D |
| chain_params | p_mm, Q_kN, q_kgm, A_mm2, s_allow, n_ref | A |
| bearing_catalog | code, type, d, D, B, C_kN, C0_kN, e, Y, alpha_deg | F |
| key_dimensions | d_min, d_max, b, h, T_brc, T_brt | D, E |
| standard_key_lengths | value INT (10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,...) | E |
| shaft_allowable_stress | d_range_min, d_range_max, sigma_b, sigma_allow | D |
| Kx_Kσ_coefficients | fit_type, d_range, K_sigma, eps_sigma, beta_sigma | D |